LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 42- Molekularni testovi za hpv | Tehn.karakteristike | Jed. mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real time PCR kit za detekciju i diferencijaciju HPV | Kit za detekciju i diferencijalno određivanje humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 iz uzoraka brisa vagine i grlića materice Real time PCR metodom Kit treba da sadrži: endogenu internu kontrolu, negativnu i pozitivnu kontrolu; u količini dovoljnoj za 110 reakcija. PCR komplet treba da sadrži sistem za prevenciju kontaminacije amplikonima pomoću enzim uracil-DNK-glikozilaza (UDG) i dUTP. Treba da je kompatibilan s aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000. Specifičnost i osetljivost veća od 97% Mora imati važeće rešenje ALIMS o registraciji medicinskog sredstva. | pak | 8 |
| 2 | Real time PCR kit za screening HPV | Kit za detekciju humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 iz uzoraka brisa vagine, grlića materice, uretre Real time PCR metodom. PCR komplet omogućava da se zasebno identifikuje HPV DNK genotipova 16, 18 i 45. Kit je ready to use i poseduje sve neophodne komponente (specifične prajmere i probe, dntp, pufer i 5 egzonukleaznu polimerazu) endogenom internom kontrolom, pozitivnu, negativnu kontrolu, u količini dovoljnoj za 110 uzoraka. PCR komplet treba da sadrži sistem za prevenciju kontaminacije amplikonima pomoću enzim uracil-DNK-glikozilaza (UDG) i dUTP. Specifičnost i osetljivost 100% Treba da je kompatibilan za rad na aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 ; Mora imati važeće rešenje ALIMS o registraciji medicinskog sredstva. | pak | 17 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.

Ponuđač je dužan da dostavi ALIMS za obe navedene stavke. Prilikom dostavljanja rešenja ALIMS obavezno obeležiti tražene stavke.