TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

OPREMA I NAMEŠTAJ ZA EKOTOKSIKOLOŠKU LABORATORIJU

Tehnička specifikacija za nabavku, montažu i stavljanje u funkciju novih dobara i provera funkcionalnosti i to OPREME I NAMEŠTAJA ZA EKOTOKSIKOLOŠKU LABORATORIJU Zavoda za javno zdravlјe Pančevo na adresi ulica Miloša Obrenovića broj 2, Pančevo.

OPŠTI USLOVI:

Predmeti nabavke moraju da budu novi i nekorišćeni, bez nedostataka u pogledu funkcije, ili kvaliteta izrade i u potpunosti moraju biti u skladu sa navedenim evropskim i međunarodnim standardima.

Ponuđač mora da raspolaže sa uvedenim sistemom usaglašenim sa standardom ISO 9001. Kao dokaz dostaviti kopiju važećeg sertifikata ISO 9001.

Ponuda mora da sadrži kompletan opis proizvoda, proizvođača i zemlja porekla

Ponuđač mora navesti svaku stavku nameštaja na takav način, da predviđena stavka pravilno funkcioniše bez ikakvih daljih nabavki od strane kupca (npr. cevovod, konektori, zaptivni materijali, šrafovi i drugi pričvršćivači...).

Navedene tehničke karakteristike i specifikacije kvaliteta kako laboratorijskog nameštaja tako i opreme moraju biti podržane relevantnim originalnim dokumentima, ili čitljivim kopijama takvih papira, katalozima, tehničkim brošurama, tehničkim listovima proizvoda, uporednim tabelama, lifletima itd. sa  navođenjem tačne lokacije i stranice na kojoj se ta informacija nalazi

Napomena: Svaka tehnička karakteristika i specifikacija kvaliteta koji se ne može pokazati na ovaj način neće biti uzeta u obzir i ta specifikacija će se smatrati neodgovarajućom ili nepotpunom.

Proizvodi u ovoj ponudi moraju biti napravljeni samo od sertifikovanog materijala za laboratorijsku upotrebu i moraju biti u potpunosti u skladu sa zahtevima sledećih važećih standarda (usaglašenost se mora dokazati u pisanoj formi, prilaganjem relevantnog sertifikata):

- EN 13150 – Radni stolovi za laboratorije – Dimenzije, bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja.

- EN 16121 – Nameštaj za skladištenje koji nije za kućnu upotrebu – Zahtevi za bezbednost, snagu, izdržljivost i stabilnost.

- EN 14470-1 – Protivpožarni ormani za skladištenje – Sigurnosni ormari za skladištenje zapaljivih tečnosti.

- EN 14175  – Zahtevi za digestore

- EN 61010-1 - Bezbednosni zahtevi za električnu opremu za merenje, kontrolu i laboratorijsku upotrebu - Deo 1: Opšti zahtevi

Nameštaj za laboratoriju mora biti projektovan i proizveden tako da se tačno uklopi u radni prostor koji se oprema, da bude pogodan za predviđene aktivnosti u tim prostorijama i da stvori jedinstven i funkcionalan koncept sa preostalim zajedničkim prostorom na licu mesta (kao što su podovi, zidovi, prozori, električne i sanitarne tačke i boja). U tom pogledu, nivo kvaliteta i izgled mora biti isti u svakom radnom prostoru, tako da bi se buduće promene rasporeda ili dodavanje elemenata može lako izvršile.

Nakon dodele ugovora, dobavljač mora izvršiti sopstvena merenja na licu mesta, kako bi se utvrdila tačna i konačna veličina predmeta nameštaja i kako bi se pored toga dobio konačan raspored i glavni plan instalacije za isporuku. Dobavljač će imati maksimalno 10 dana da preduzme ove aktivnosti. Nakon toga konačan izgled mora odobriti i potpisati Naručilac. Prema ovim nacrtima radiće se zvanična narudžbina. Isporuka/montaža/sastavljanje moraju se sprovesti isključivo prema ovim nacrtima. Prilikom izrade nacrta Ponuđač daje izjavu da će poštovati   zahteve standarda EN 14056. Kao deo tehničke specifikacije, za svaki traženi predmet nameštaja naručiocu se moraju predočiti originalna tehnička dokumenta i nacrt u Autocadu do dobijanja saglasnosti. Ova dokumenta sadrže tehnički crtež predmeta, sa jasnim dimenzijama na njemu i referencama za materijale korišćene za njegovu proizvodnju.

Kvantitativni prijem dobara vrši se prilikom prijema – isporuke predmetnih dobara u prisustvu predstavnika DOBAVLjAČA i NARUČIOCA, na osnovu otpremnice potpisane i overene od strane proizvođača.

DOBAVLjAČ je dužan da dobra isporuči u propisanoj ambalaži i na propisan način, uz odgovarajući prevoz, sa merama zaštite od delimičnog ili potpunog oštećenja prilikom utovara, transporta i istovara.

DOBAVLjAČ se obavezuje da prilikom isporuke NARUČIOCU preda:  uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku za svu nabavljenu opremu kao i overen garantni list za svaku stavku prema tehničkoj dokumentaciji.

I. MINIMALNE POTREBNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NAMEŠTAJA ZA EKOTOKSIKOLOŠKU LABORATORIJU

- Noseća konstrukcija

  - Radni stolovi, sudopere - noseća konstrukcija

Noseće konstrukcije moraju da budu sa minimum 4 nogare povezane poprečno veznim metalnim šipkama. Noseći ramovi treba da su izrađeni od čeličnih profila (minimalne dimenzije poprečnog preseka 60x25x2 mm), nosivosti najmanje 150 kg/m². Svi varovi treba da su polirani, glatki, bez neravnina ili otvora. Površina treba da je obložena prevlakom - mešavinom epoksi-poliester praha (epoxy – polyester mixed powder). Na dnu nogara treba da su stopice za podešavanje visine stola. Tehničke karakteristike noseće konstrukcije moraju biti u skladu sa zahtevima standarda EN 13150.

  - Sto za obradu podataka – noseća konstrukcija

Noseća konstrukcija mora biti metalna sa bočnim nogarama koje omogućavaju nesmetan prolaz električnih kablova od poda do gornjeg nivoa stola i mora biti opremljena metalnim poklopcem koji se može ukloniti i koji maskira ove prolaze za kablove. Bočne potporne noge moraju biti povezane teleskopskom prečkom za učvršćenje (podesiva po širini, tako da cela konstrukcija može da podrži radne ploče različitih širina). Konstrukcija mora biti lako demontažna, elektrostatički obojena. Na dnu nogara treba da su stopice za podešavanje visine stola.

- Radne površine

  - Monolitna keramika

Keramičke ploče treba da budu proizvedene u skladu sa zahtevima standarda DIN 12916 kao monolitni blokovi, u dimenzijama definisanim projektom, otporne na dejstva neorganskih kiselina. Debljina ploče treba da bude mínimum 25mm. Debljina ploče sa podignutom ivicom sa prednje strane treba da bude minimum 32 mm, sa podignutom ivicom minimum 7 mm. Podignuta ivica protiv kapanja na radnoj ploči treba da predstavlja jednu celinu (proizvedenu u kalupu). Keramičke radne ploče ne smeju imati nikakve pridodate delove fiksirane mehanički ili korišćenjem bilo kakvog lepka. Spajanje monolitnih blokova treba izvoditi specijalnim ispunama i masama koje omogućavaju fleksibilnost i kiselootpornost u boji radne površine.

Hemijska otpornost materijala treba da se dokaže tehničkom dokumentacijom koja će potvrditi maksimalnu hemijsku otpornost nakon minimalnog vremena izlaganja od 20 sati do maksimalno 24 sata, najmanje sledećim hemijskim agensima: hlorovodonična kiselina, sumporna kiselina, azotna kiselina, sirćetna kiselina, natrijum hidroksid, natrijum hipohlorit, n-heksan, etilen trihlorid, toluen, ksilen, aceton. Materijal mora biti termostabilan i da podnosi temperature do 900o Celzijusa za vreme izlaganja do 10 sati.

  - Hemijski otporni kompakt

Hemijski otporni kompakt treba da budu proizveden u skladu sa zahtevima standarda EN 438. HPL – “High pressure laminate” – visoko presovani laminat koji je sa obe strane prekriven hemijski i mehanički otpornim slojem debljine najmanje 0,8 mm. Površina radne ploče mora biti otporna i na korozivne agense, boje i vlagu i mora biti identične boje i svojsta sa obe strane.

Hemijska otpornost materijala treba da se dokaže tehničkom dokumentacijom koja će potvrditi maksimalnu hemijsku otpornost najmanje na sledeće hemijske agense:

Kiseline: sirćetna kiselina, mravlja kiselina, hlorovodonična kiselina, azotna kiselina, fosforna kiselina, sumporna kiselina

Baze: amonijum hidroksid, natrijum hidroksid

Organske supstance: formaldehid, vodonik peroksid, kalijum permanganat

Rastvarači: aceton, benzen, hloroform, metil alkohol, etil acetat, toluen

Debljina ploča mora da bude od 16mm do 19mm. Debljina ploče sa podignutom ivicom sa prednje strane treba da bude do 30mm.

  - Melaminska ploča

Višeslojna ploča od univera ukupne debljine najmanje 36mm obostrano obložena sa obe strane vatrootpornim melaminskim slojem. Ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm.

Za materijal radnih površina posebno je potrebna garancija od minimum 10 godina, počev od od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji, montaži i puštanju u rad.

- Pokretni elementi

Pokretni elementi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtevima standarda EN 16121.

Korpusi moraju biti izrađeni od univera debljine najmanje 19 mm (sa E1 klasifikacijom za emisiju formaldehida), koji je obložen sa obe strane melaminskim slojem. Obavezan način izrade elementa: potpuno demontažni sa skrivenim spojevima. Sistem montaže šrafom ili slično, spojevi zategnuti i kasnije prekriveni samolepljivim melaminskim dugmadima nije prihvatljiv. Ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm.

Zadnji panel pokretnih elemenata mora biti izrađen od istog konstruktivnog materijala kao i korpusi minimalne debljine 19 mm. Nije prihvatljivo da se zadnji panel postavlja spajalicama/manžetnama ili ekserima.

Prednji panel - vrata i fioke pokretnih elemenata moraju biti izrađene od HPL – visoko presovanog laminata obloženog sa obe strane melaminskim slojem, ukupne debljine najmanje 13 mm (uz napomenu da sloj melaminske obloge, sa obe strane ploče, mora biti debljine najmanje 1 mm). Ivice svih vrata i fioka moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm. Sva vrata moraju imati mogućnost zaključavanja (najmanje 2 ključa za svaku bravu). Izbor materijala prednjeg panela će biti naveden u Tabela 1. Lista potrebnog nameštaja i opreme po prostorijama

Unutrašnje police moraju biti izrađene od univera debljine najmanje 19 mm (sa E1 klasifikacijom za emisiju formaldehida), obloženog sa obe strane melaminskim slojem. Ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm. Sve unutrašnje police moraju biti podesive po visini (najmanje 5 unapred podešenih pozicija), a držači polica moraju biti metalni i dizajnirani da spreče slučajno izvlačenje polica. Broj unutrašnjih polica biće definisan kod svakog elementa u Tabela 1. Lista potrebnog nameštaja i opreme po prostorijama

Unutrašnja konstrukcija fioka mora biti izrađena od pocinkovanog lima minimalne debljine 0,5 mm, farbanog epoksidom nakon svih radova obrade (praškasti sloj u minimalnoj debljini od 80 mikrona). Klizači za svaku fioku moraju imati minimalno 20 kg dinamičkog opterećenja, takođe moraju imati sistem potpunog (teleskopskog) izvlačenja i mekog zatvaranja. Klizne šine moraju biti čvrsto postavljene na donju metalnu ploču fioke tako da stranice fioke ostaju slobodne (i mogu se periodično lako čistiti). Fioke moraju imati mogućnost lake demontaže frontalne ploče radi čišćenja.

Šarke moraju biti metalne sa antikorozivnom zaštitom i ukupnim uglom otvaranja od 270 stepeni sa sistemom mekog zatvaranja integrisanim u šarku – neće biti prihvaćeni usporivači montirani na kućište ormana.

Ručke mogu biti metalne zaštićene epoksidnim slojem ili aluminijumske takvog oblika da je sprečeno slučajno taloženje tečnosti i nečistoća. Ukupna dužina drške treba da bude najmanje 192 mm.

Točkovi na pokretnim elementima nameštaja:

Pokretni elementi moraju imati točkove ukupne visine oko 70 mm. Točkovi moraju biti napravljeni od poliamida sa centralnim delom od PP i duplim gazećim slojem/površinom od termoplastične gume – za valjanje po tvrdim podlogama (granit – epoksidna smola – tarket). Prečnik točka mora biti najmanje 65 mm. Dinamička nosivost za jedan točak treba da bude 40 kg, maksimalno statičko opterećenje preporučeno za jedan točak treba da bude 80 kg. Napomena: točkovi (koji se mogu blokirati ili ne) moraju biti u skladu sa standardom EN 12528:1998.

- Viseći ormarići

Viseći ormarići moraju biti izrađeni u skladu sa zahtevima standarda EN 16121.

Korpusi moraju biti izrađeni od univera debljine najmanje 19 mm (sa E1 klasifikacijom za emisiju formaldehida), koji je obložen sa obe strane melaminskim slojem. Obavezan način izrade elementa: potpuno demontažni sa skrivenim spojevima. Sistem montaže šrafom ili slično, spojevi zategnuti i kasnije prekriveni samolepljivim melaminskim dugmadima nije prihvatljiv. Ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm.

Zadnji panel visećih ormarića, postavljenih uz zid laboratorije mora biti od melaminske MDF (Medium Density Fibreboard) ploče (minimalne debljine 4 mm), uokviren između bočnih ploča korpusa. Nije prihvatljivo da se zadnji panel postavlja spajalicama/manžetnama ili ekserima.

Prednji panel – vrata visećih ormarića moraju biti izrađena ili od univera debljine najmanje 19 mm (sa E1 klasifikacijom za emisiju formaldehida) koji je obložen sa obe strane melaminskim slojem čije ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm, ili od kaljenog stakla. Sva vrata moraju imati mogućnost zaključavanja (najmanje 2 ključa za svaku bravu).

Izbor materijala prednjeg panela će biti naglašen u Tabela 1. Lista potrebnog nameštaja i opreme po prostorijama

Unutrašnje police moraju biti izrađene od univera debljine najmanje 19 mm (sa E1 klasifikacijom za emisiju formaldehida), obloženog sa obe strane melaminskim slojem. Ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm. Sve unutrašnje police moraju biti podesive po visini (najmanje 5 unapred podešenih pozicija), a držači polica moraju biti metalni i dizajnirani tako da spreče slučajno izvlačenje polica. Broj unutrašnjih polica biće definisan kod svakog elementa u Tabela 1. Lista potrebnog nameštaja i opreme po prostorijama

Šarke moraju biti metalne sa uglom otvaranja od 110 stepeni, sa sistemom mekog zatvaranja integrisanim u šarku – neće biti prihvaćeni usporivači montirani na kućište ormana.

Ručke mogu biti metalne zaštićene epoksidnim slojem ili aluminijumske takvog oblika da je sprečeno slučajno taloženje tečnosti i nečistoća. Ukupna dužina drške treba da bude najmanje 192 mm.

- Ormari

Ormari moraju biti izrađeni u skladu sa zahtevima standarda EN 16121.

Korpusi moraju biti izrađeni od univera debljine najmanje 19 mm (sa E1 klasifikacijom za emisiju formaldehida), koji je obložen sa obe strane melaminskim slojem. Obavezan način izrade elementa: potpuno demontažni sa skrivenim spojevima. Sistem montaže šrafom ili slično, spojevi zategnuti i kasnije prekriveni samolepljivim melaminskim dugmadima nije prihvatljiv. Ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm.

Zadnji panel ormana postavljenih uz zid laboratorije mora biti od melaminske MDF (Medium Density Fibreboard) ploče (minimalne debljine 4 mm), montiran između bočnih ploča korpusa. Nije prihvatljivo da se zadnji panel postavlja spajalicama/manžetnama ili ekserima.

Prednji panel – vrata ormana mora biti izrađe ili od univera debljine najmanje 19 mm (sa E1 klasifikacijom za emisiju formaldehida) koji je obložen sa obe strane melaminskim slojem čije ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm, ili od kaljenog stakla. Sva vrata moraju imati mogućnost zaključavanja (najmanje 2 ključa za svaku bravu). Izbor materijala prednjeg panela će biti naglašen u Tabela 1. Lista potrebnog nameštaja i opreme po prostorijama

Unutrašnje police moraju biti izrađene od univera debljine najmanje 19 mm (sa E1 klasifikacijom za emisiju formaldehida), obloženog sa obe strane melaminskim slojem. Ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm. Sve unutrašnje police moraju biti podesive po visini (najmanje 5 unapred podešenih pozicija), a držači polica moraju biti metalni i dizajnirani da spreče slučajno izvlačenje polica. Broj unutrašnjih polica biće definisan kod svakog elementa u Tabela 1. Lista potrebnog nameštaja i opreme po prostorijama

Šarke moraju biti metalne sa uglom otvaranja od 110 stepeni, sa sistemom mekog zatvaranja integrisanim u šarku – neće biti prihvaćeni usporivači montirani na kućište ormana.

Ručke mogu biti metalne zaštićene epoksidnim slojem ili aluminijumske takvog oblika da je sprečeno slučajno taloženje tečnosti i nečistoća. Ukupna dužina drške treba da bude najmanje 192 mm.

Metalno postolje

Metalna postolja treba da budu sa 4 nogare povezane poprečno veznim metalnim šipkama i podignuta najmanje 100 mm od nivoa poda.  Metalno postolje mora da bude izrađeno od čeličnih profila (60x25x2 mm), nosivosti najmanje 150 kg/m². Svi varovi treba da su polirani, glatki, bez neravnina ili otvora. Površina treba da je obložena prevlakom - mešavinom epoksi-poliester praha (epoxy – polyester mixed powder), Debljina sloja treba da je oko 80 µm. Na dnu nogara treba da su stopice za podešavanje visine ormana.

- Podstoni element ispod sudopere

Korpusi moraju biti izrađeni od univera debljine najmanje 19 mm (sa E1 klasifikacijom za emisiju formaldehida), koji je obložen sa obe strane melaminskim slojem. Obavezan način izrade elementa: potpuno demontažni sa skrivenim spojevima. Sistem montaže šrafom ili slično, spojevi zategnuti i kasnije prekriveni samolepljivim melaminskim dugmadima nije prihvatljiv. Ivice moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm.

Zadnji panel mora biti izrađen od istog konstruktivnog materijala kao i korpusi minimalne debljine 19 mm. Nije prihvatljivo da se zadnji panel postavlja spajalicama/manžetnama ili ekserima.

Prednji panel - vrata moraju biti izrađena od HPL – visoko presovanog laminata obloženog sa obe strane melaminskim slojem, ukupne debljine najmanje 13 mm (uz napomenu da sloj melaminske obloge, sa obe strane ploče, mora biti debljine najmanje 1 mm). Ivice vrata moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm.

Unutrašnje police moraju biti izrađene HPL – visoko presovanog laminata obloženog sa obe strane melaminskim slojem, ukupne debljine najmanje 19 mm (uz napomenu da sloj melaminske obloge, sa obe strane ploče, mora biti debljine najmanje 1 mm). Ivice vrata moraju biti kantovane polipropilenskom (PP) trakom minimalne debljine 2 mm. Sve unutrašnje police moraju biti podesive po visini (najmanje 5 unapred podešenih pozicija), a držači polica moraju biti metalni i dizajnirani da spreče slučajno izvlačenje polica. Broj unutrašnjih polica biće definisan kod svakog elementa u Tabela 1. Potrebna lista nameštaja i opreme po prostorijama

Šarke moraju biti metalne sa antikorozivnom zaštitom i ukupnim uglom otvaranja od 270 stepeni sa sistemom mekog zatvaranja integrisanim u šarku – neće biti prihvaćeni usporivači montirani na kućište ormana.

Ručke - metalne zaštićene epoksidom oblika koji sprečava taloženje tečnosti i nečistoća ukupne dužine najmanje 192 mm.

- Sudoperska korita

  - Sudopersko korito od monolitne keramike

Sudopersko korito treba da bude napravljeno od monolitne keramike minimalnih dimenzija 500x400x300mm (±5%) (dužina/širina/dubina) sa ulivenim antikorozivnim polipropilenskim sifonom, komplet sa navojnim nastavkom i zaptivkom. Uz sudopersko korito mora se isporučiti i laboratorijska nekorozivna slavina za toplu/hladnu vodu koja se montira ili na sto ili na zid laboratorije. Korišćeni materijali: priključna cev prečnika 10 mm, telo i vrat od mesinga, premazani epoksidnom bojom (sa visokom otpornošću na koroziju), polipropilenske ručke sa poklopcima za označavanje boja, prema normi EN 13792 (važno: slavine za kuću ili kuhinju nisu prihvatljive).

  - Sudopersko korito od polipropilena (PP)

Sudopersko korito napravljeno od polipropilena minimalnih dimenzije 500x400x300mm (±5%) (dužina/širina/dubina) sa ulivenim antikorozivnim polipropilenskim sifonom, komplet sa navojnim nastavkom i zaptivkom. Uz sudopersko korito mora se isporučiti i laboratorijska nekorozivna slavina za toplu/hladnu vodu koja se montira ili na sto ili na zid laboratorije. Korišćeni materijali: priključna cev prečnika 10 mm, telo i vrat od mesinga, premazani epoksidnom bojom (sa visokom otpornošću na koroziju), polipropilenske ručke sa poklopcima za označavanje boja, prema normi EN 13792 (važno: slavine za kuću ili kuhinju nisu prihvatljive).

- Panel protiv prskanja

Panel protiv prskanja treba da bude izrađen od čvrstog laminata (Solid Grade Laminat – laminat čvste structure) debljine najmanje 12mm, visine najmanje 250mm sa zaobljenim ivicama.

- Kolica dvoetažna

Mobilna kolica sa policama, u potpunosti napravljena od nerđajućeg čelika treba da budu sa 2 platforme, svaka sa podignutim rubovima svuda okolo (protiv prosipanja). Ukupne dimenzije: 860x560x950 mm, donji gumeni točkovi (prečnika najmanje 125 mm) – 4 komada, od kojih 2 mogu da se zaključaju. Ukupna težina – 13 kg, maksimalna nosivost – 80 kg za obe police.

- Laboratorijska stolica

Pogodna za rad na stolovima visine 900mm. Sedište i naslon za leđa od poliuretanske pene. Podešavanje visine sedišta gasnim liftom. Podešavanje visine i nagiba naslona ručno. Aluminijumska baza sa 5 krakova i 5 duplih gumenih točkova.

- Sto za analitičke vage

Antivibracioni sto za vage sa nosećom konstrukcijom koja treba da ima 4 nogare povezane poprečno veznim metalnim šipkama. Noseći ramovi treba da su izrađeni od čeličnih profila (60x25x2 mm), nosivosti najmanje 150 kg/m². Svi varovi treba da su polirani, glatki, bez neravnina ili otvora. Površina treba da je obložena prevlakom - mešavinom epoksi-poliester praha (epoxy – polyester mixed powder), Debljina sloja treba da je oko 80 µm. Na dnu nogara treba da su stopice za podešavanje visine stola.

Površina stola mora biti izrađena od hemijski otpornog kompakta HPL – “High pressure laminate” – visoko presovani laminat koji je sa obe strane prekriven hemijski i mehanički otpornim slojem debljine najmanje 0,8 mm. sa ubačenom granitnom pločom debljine najmanje 600 mm koja ima sopstveni metalni okvir i gumene prigušivače vibracija između metala i granite.

Dodatni i ostali uslovi za nabavku nameštaja za ekotoksikološku laboratoriju

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne i ostale uslove za učešće u postupku javne nabavke i to:

- da je ovlašćen i predstavnik - distributer za Republiku Srbiju i da dostavi dokument kojim se to potvrđuje, izdat od strane proizvođača nameštaja

Dokaz: Važeći akt izdat od strane proizvođača nameštaja kojim se potvrđuje da je ponuđač ovlašćeni predstavnik - distributer proizvođača za Republiku Srbiju odnosno ovlašćeni prodavac

- da ponuđač ima minimum dva servisera u Republici Srbiji sa važećim sertifikatom za održavanje nameštaja koji se nabavlјa, izdatim od proizvođača.

Dokaz: Ponuđač prilaže fotokopiju važećeg sertifikata – potvrde, izdate od strane proizvođača ponuđenog nameštaja, kojom  dokazuje da ima obučenog servisera i fotokopiju obrasca M-3a, M ili drugog odgovarajućeg obrasca, iz kojeg se vidi da je zaposleno lice prijavlјeno na penzijsko osiguranje u trenutku objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda, za svakog zaposlenog pojedinačno ili ukoliko je radno angažovan po drugom pravnom osnovu - dostaviti ugovor o radnom angažovanju u  skladu  sa Zakonom o radu ("Sl.glasnikRS", br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2018 - odluka SU) iz kojeg se vidi da je zaposleni radno angažovan u trenutku objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda u predmetnom postupku.

- da se obavezuje da bude sposoban da u narednih 7 godina može da pruži uslugu servisa i dobavlјanje rezervnih delova za opremu, a u skladu sa zakonskim procedurama za nabavku istih

Dokaz: Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će biti u mogućnosti da u narednih 7 godina može pružiti uslugu servisa i dobavlјanje rezervnih delova za opremu, a u skladu sa zakonskim procedurama za nabavku istih

- da je u prethodih pet godina (2019, 2020, 2021, 2022 i 2023) i do momenta objavlјivanja javne nabavke ponuđač realizovao minimum 3 ugovora o prodaji i montaži laboratorijskog nameštaja na teritoriji Republike Srbije.

Dokaz: Overena potvrda referentnog kupca, sa jasno naznačenim tipom nameštaja i imenom proizvođača kojom se potvrđuje da je ponuđač realizovao ugovor o prodaji istovrsnih dobara predmetne nabavke u prethodnih pet godina (2019, 2020, 2021, 2022 i 2023) i do momenta objavlјivanja javne nabavke.

II. MINIMALNE POTREBNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OPREME ZA EKOTOKSIKOLOŠKU LABORATORIJU

- Sigurnosni ormari za hemikalije:

  - Sigurnosni ormari za skladištenje hemikalija, kiselina i baza

- Sigurnosni ormar mora biti u skladu sa zahtevima standarda EN 61010-1, EN 16121.

- Jednokrilni ormar sa minimalnim ukupnim spoljašnjim dimenzijama: 600x500x1990 mm (±5%)

- Mora biti izrađen od čeličnog lima obloženog epoksidnim prahom otpornim na kiseline

- 3 police podesive po visini od čeličnog lima obloženog epoksidnim prahom otpornim na kiseline. Police u obliku korita za sakupljanje tečnosti koja se može proliti u incidentnim slučajevima. Police treba da budu uklonjive i podesive po visini, sa sigurnosnim graničnikom protiv pada. Kapacitet sakupljanja police približno 7 litara. Nosivost 40 kg.

- Vodonepropusno donje korito od čeličnog lima obloženog epoksidnim prahom otpornim na kiseline, kapacitet 14 litara ili više.

- Otvaranje vrata do 180° kako bi se omogućilo lako izvlačenje polica bez naginjanja

- Skrivene šarke otporne na kiseline

- Brava sa ključem sa cilindrom koji se može izvući (glavni ključ za sistem „pass-partout kit” po potrebi u slučaju gubitka ključeva)

- Filter sa aktivnim ugljem smešten unutar kućišta koji se lako menja sa instaliranim elektronskim uređajem (zvučni alarm za zamenu filtera sa aktivnim ugljem).

- Termički zaštićen elektroaspirator napravljen od polimera klase V0 za najviši nivo samogašenja, u skladu sa zahtevima standarda EN 60335-1, EN 60335-2-80 i EN 50366. Ulazni napon: 220/230 V. Maksimalna apsorbovana snaga: 65W, osigurač 5x20 F, 500 µA. ON/OFF lampa

- Nalepnice „Danger” za korozivne, štetne i toksične proizvode na vratima, prema zahtevima standarda DIN 4844-2 i ISO 3864-1

- Nalepnice upozorenja „Opasnost“ na vratima (prema evropskim normama DIN 4844 i ISO 3864).

- Priključak za uzemljenje za pražnjenje nakupljanja statičkog elektriciteta

- Nogare sa opcijom nivelisanja za ravnotežu i pravilan raspored opterećenja.

  - Sigurnosni ormari za skladištenje zapaljivih/eksplozivnih hemikalija

- Sigurnosni ormar mora biti u skladu sa zahtevima standarda EN 14470-1, EN 16121.

- Jednokrilni ormar sa minimalnim ukupnim spoljašnjim dimenzijama: 680x640x1980 mm (±5%)

- Mora biti izrađen od čeličnog lima obloženog epoksidnim prahom otpornim na kiseline

- Izolacija od vatrootpornog materijala.

- Termo-ekspandirajući sistem od materijala koji “nabubri” u slučaju požara i izoluje unutrašnjost ormana od spolja.

- Dodatni sistem koji “nabubri” u cilju zaštite od “hladnih i vrućih isparenja” i prašine.

- Samozatvarajuća vrata sa automatskim vraćanjem pri svakom otvaranju.

- Sigurnosni sistem zatvaranja: u slučaju požara, automatski zatvara vrata na temperaturi većoj od 50°C, neelektrični.

- Sistem prirodne unutrašnje ventilacije za pare, opremljen sa dva sertifikovana sigurnosna ventila za cirkulaciju vazduha sa automatskim zatvaranjem na temperature većoj od 70° C. Ventili su postavljeni na vrhu i na dnu zadnjeg zida ormana kako bi se omogućilo oslobađanje supstanci, prema normativima. Spoljašnji spojni prsten Ø 100 mm.

- 3 police podesive po visini od čeličnog lima obloženog epoksidnim prahom otpornim na kiseline. Police u obliku korita za sakupljanje tečnosti koja se može proliti u incidentnim slučajevima. Police treba da budu uklonjive i podesive po visini, sa sigurnosnim graničnikom protiv pada. Kapacitet sakupljanja police približno 5 litara. Nosivost 80 kg.

- Vodonepropusno donje korito od čeličnog lima obloženog epoksidnim prahom otpornim na kiseline, sa perforiranom policom kapaciteta 20 litara ili više.

- Otvaranje vrata do 180° kako bi se omogućilo lako izvlačenje polica bez naginjanja

- Šarke protiv varničenja.

- Sigurnosna brava koja drži vrata zatvorena u slučaju požara.

- Brava sa ključem sa cilindrom koji se može izvući (glavni ključ za sistem „pass-partout kit” po potrebi u slučaju gubitka ključeva)

- Filter sa aktivnim ugljem smešten unutar kućišta koji se lako menja sa instaliranim elektronskim uređajem (zvučni alarm za zamenu filtera sa aktivnim ugljem).

- Termički zaštićen elektroaspirator napravljen od polimera klase V0 za najviši nivo samogašenja, u skladu sa zahtevima standarda EN 60335-1, EN 60335-2-80 i EN 50366. Ulazni napon: 220/230 V. Maksimalna apsorbovana snaga: 65W, osigurač 5x20 F, 500 µA. ON/OFF lampa

- Nalepnice „Vatra” za zapaljive proizvode na vratima, prema zahtevima standarda DIN 4844-2 i ISO 3864-1

- Priključak za uzemljenje za pražnjenje nakupljanja statičkog elektriciteta

- Nogare sa opcijom nivelisanja za ravnotežu i pravilan raspored opterećenja

- Digestor (bez ventilacionog sistema):

Digestor mora da odgovara zahtevima standarda EN 14175.

Ponuđač mora da uz ponudu priloži Certifikat EN 14175 izdat od ovlašćene institucije iz EU i kopiju protokola o ispitivanju kao i Declaration of Conformity za standard EN 61010-1: 2001.

Konstrukcija-sastav

- Digestor treba da ima radnu visinu od 900 mm, a ukupna (spoljnja) dubina treba da je 900 mm.

- Ukupna visina digestora maksimalno 2500 - 2700 mm. Na digestoru ne smeju postojati delovi ili komponente koje mogu da svojim kretanjem premaše navedenu visinu.

- Unutrašnja širina biće definisana kod svakog digestora u Tabeli 1.- Lista potrebnog nameštaja i opreme po prostorijama.

- Gornji deo digestora treba da se sastoji iz:

-dve strane zidova

-duplog zadnjeg zida

-komandnog panela

-pokretnih prednjih prozor-vrata.

- Unutrašnje komora digestora mora biti izrađeno od hemijski otpornog materijala, otpornog i na plamen. Unutrašnja komora digestora mora biti potpuno zatvorena i zaptivena, dostupna samo sa prednje strane, kroz vertikalni klizni prozor/krilo (od providnog kaljenog stakla sa aluminijumskim ramom).

- Zadnji zid unutrašnje radne zone treba da je izrađen kao „dupli zid“ sa ugrađenim odvodima za teška isparenja koja se eventualno mogu sakupljati po uglovima radne ploče. Deo duplog zida koji je okrenut ka unutrašnjoj radnoj zoni treba da je izrađen od hemijski otpornog kompakta, debljine najmanje 5 mm, a deo zida koji čini konstrukciju digestora treba da je izrađen od tvrdo presovane iverice obložene prevlakom od melaminske smole (melamine resin coated). Na zadnjem zidu treba da budu integrisani plastični paneli koji služe za montažu slavina, slivnika i drugih instalacija za dovod i odvod medijuma.

- Prednja prozor-vrata treba da su konstrukciono rešena tako da u potpuno podignutom položaju, ne prebacuju maksimalnu visinu digestora 2700 mm.

- Sva stakla na digestoru moraju biti sigurnosnog tipa.

- Prednja vrata moraju biti povezana za kontra-teg putem nazubljenog kaiša koji je napravljen od plastičnih materijala protkanih čeličnim nitima.

- Na ramu prednjih prozor-vrata moraju biti postavljeni sigurnosni sistemi koji blokiraju vrata u slučaju kidanja kaiša.

- Podizanje prednjih prozor-vrata iznad visine 500 mm mora biti omogućeno posebnom bravicom.

- Spoljašnje kućište digestora mora biti izrađeno ili od čeličnih limova sa epoksidnom zaštitom minimalne debljine 80 mikrona ili od tvrdo presovane iverice obložene prevlakom od melaminske smole (melamine resin coated).

- Unutrašnje osvetlenje treba biti minimalno 400 lux-a. Lampa treba da buda štedljiva.

Radna ploča

- Izrađena od monolitne keramike tehničkih karakteristika definisanih u Tački 2.1 sa podignutim ivicama i sa prednjim aerodinamičnim profilom od aluminijuma. Radna ploča treba da bude pravilnog pravougaonog oblika, u dimenziji digestora, sa podignutim ivicama.

Alarmi i praćenje rada i komanda ventilacije

- Funkcionalna praćenja rada digestora u skladu sa EN 14175

- Praćenje izlaznog volumena vazduha zasnovano na merenju razlike pritiska. Kalkulacija količine odsisnog vazduha na osnovu položaja prednjeg prozora.

- Komandni panel sa vizuelnim i zvučnim signalima upozorenja

- Vizuelni alarm signal nestaje sam od sebe kada kvar više ne postoji.

- Podizanje prednjih vrata-prozora iznad bezbedne zone (500 mm) mora biti praćeno aktivacijom alarma i crvenog LED signala na displeju.

Komandna tabla i instalacije

- Komandna tabla mora se nalaziti sa spoljnje strane u bezbednoj zoni lako dostupne operateru (ispod radne ploče) i mora da sadrži komande za sve komunalne priključke digestora: električne utičnice, unutrašnju LED lampu, slavine za vodu kao i za gornji ventilacioni sistem. Slavine trebaju da budu montirane na zadnjem zidu unutrašnje zone digestora dok odvodne stanice (korita) mogu biti montirane i integrisane na zadnjem zidu unutrašnje zone digestora ili na radnoj ploči. Odvodna stanica (korito) montirana na zadnjem zidu unutrašnje zone treba da bude izrađena od polipropilena odnosno ukoliko je odvodna stanica (korito) montirana na radnoj ploči treba da bude od keramike izlivene uz pomoć kalupa iz jednog dela bez spojeva.

Podpultni element:

- Orman za skladištenje treba da se postavi ispod radne ploče i komandne table kao samostojeća jedinica. Ovaj ormar treba da bude napravljen od čelika zaštićenog epoksidnim slojem otpornim na kiseline povezan sa glavnim ventilacionim sistemom digestora. Paneli prednjih vrata treba da budu izrađeni od hemijski otpornog kompakta HPL – tehničke karakteristike date u Tački 2.2, sa metalnim šarkama sa antikorozivnom zaštitom. Unutrašnja polica treba da bude sa podignutim ivicama (u obliku tacne). Vrata moraju imati mogućnost otvaranja pod uglom od 270 stepeni i biti opremljena adekvatnom ručicom.

Funkcije:

- uključivanje i isključivanje rada

Zadržavanje gasova:

- Funkcija digestora u zadržavanju gasova i isparenja i sprečavanju odlaska natrag u laboratoriju mora biti dokazana nakon montaže i puštanja u rad (smoke test).

Ponuđač mora da obezbedi sve potrebne priključke/spojnice za postojeći ventilacioni sistem.

Dodatni i ostali uslovi za nabavku digestora za ekotoksikološku laboratoriju

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne i ostale uslove za učešće u postupku javne nabavke i to:

- da je ovlašćen i predstavnik - distributer za Republiku Srbiju i da dostavi dokument kojim se to potvrđuje, izdat od strane proizvođača opreme.

Dokaz: Važeći akt izdat od strane proizvođača opreme kojim se potvrđuje da je ponuđač ovlašćeni predstavnik - distributer proizvođača za Republiku Srbiju odnosno ovlašćeni prodavac

- da ponuđač ima minimum dva servisera u Republici Srbiji sa važećim sertifikatom za održavanje digestora koji se nabavlјaju, izdatim od proizvođača.

Dokaz: Ponuđač prilaže fotokopiju važećeg sertifikata – potvrde, izdate od strane proizvođača ponuđenog uređaja, kojom  dokazuje da ima obučenog servisera i fotokopiju obrasca M-3a, M ili drugog odgovarajućeg obrasca, iz kojeg se vidi da je zaposleno lice prijavlјeno na penzijsko osiguranje u trenutku objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda, za svakog zaposlenog pojedinačno ili ukoliko je radno angažovan po drugom pravnom osnovu - dostaviti ugovor o radnom angažovanju u  skladu  sa Zakonom o radu ("Sl.glasnikRS", br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2018 - odluka SU) iz kojeg se vidi da je zaposleni radno angažovan u trenutku objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda u predmetnom postupku.

- da se obavezuje da bude sposoban da u narednih 7 godina može da pruži uslugu servisa i dobavlјanje rezervnih delova za opremu, a u skladu sa zakonskim procedurama za nabavku istih

Dokaz: Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će biti u mogućnosti da u narednih 7 godina može pružiti uslugu servisa i dobavlјanje rezervnih delova za opremu, a u skladu sa zakonskim procedurama za nabavku istih

- da je u prethodih pet godina (2019, 2020, 2021, 2022 i 2023) i do momenta objavlјivanja javne nabavke ponuđač realizovao minimum 3 ugovora o prodaji i montaži digestora na teritoriji Republike Srbije.

- Mašina za pranje laboratorijskog posuđa

Samostojeća mašina za pranje laboratorijskog posuđa sa sistemom za ubacivanje deterdženta i neutralizatora, sa sušenjem vrelim vazduhom.

- Spoljašnje dimenzije DxŠxV: 600 x 650 x 850 mm ((±5%)

- Spoljašnje kućište mašine mora biti izrađeno od nerđajućeg čelika

- Nagibna vrata od nerđajućeg čelika sa ili bez staklenog prozora

- Grafički displej, sa tastaturom na ekranu osetljivom na dodir za potpunu kontrolu svih parametara pranja

- Automatsko zatvaranje i zaključavanje vrata tokom ciklusa pranja

- Zvučni signal za kraj programa

- Vreme odloženog starta: do 24h

- Prikaz vremena preostalog do kraja programa

- Mogućnost automatskog nastavka programa u slučaju nestanka napajanja, nakon što se napajanje ponovo uspostavi

- Mašina mora da ima modularni sistem korpi i injektora sa dva nivoa pranja sa injektorskim modulima

- Maksimalna temperatura tokom finalnog ispiranja: 93 °C

- Mašina mora posedovati sledeće priključke:

  - Dva priključka za hladnu vodu (za pranje i za kondenzator pare)

  - Priključak za toplu vodu

  - Priključak za dejonizovanu vodu

- Zahtevani ulazni pritisak vode: 200-1000 kPa

- Kapacitet recirkulacione pumpe: 500 l/min

- Mašina mora posedovati integrisani sistem za omekšavanje vode

- Mašina mora posedovati pumpu za automatsko doziranje deterdženta i pumpu za automatsko doziranje sredstva za neutralizaciju

- Mašina mora posedovati pumpu za dejonizovanu vodu za ispiranje

- Mašina mora imati ugrađeni kondenzator pare

- Emisija buke: ne više od 54 dBA

- Električni priključak AC 230 V 50 Hz

- Snaga grejača 8,5 kW

- Ukupna priključna snaga 9,3 kW

- Osigurači 15 – 16A

- Mašina mora biti u skladu sa sledećim standardima:

  - IP 21 (prema EN 60529)

  - EN 61010-2-040

- Mašina treba da bude isporučena sa sledećim dodacima:

  - Donja platforma sa priključcima za dva injektorska (sa diznama /raspršivačima) modula. Automatsko zatvaranje priključaka kada nisu u upotrebi

  - Gornja platforma podesive visine sa integrisanom prskalicom za optimalno korišćenje umetaka za pranje.

  - Modul za pranje pipeta, kapaciteta 98 pipeta i visine rama od 150mm

  - Modul za pranje laboratorijskog posuđa, posebno pogodan za erlenmajere, sa 32 mlaznice.

  - Modul za pranje laboratorijskog posuđa posebno pogodan za erlenmajere veće zapremine sa 18 mlaznica.

  - Univerzalni modul koja se može koristiti sa više tipova laboratorijskog posuđa (čaše raznih formi i zapremina, stakleni levkovi...)

  - Model za optimalno pranje čaša kapacitet do 21 čaše od 250 ml, primenljiv kako za donju tako i za gornju platformu

  - Modul za pranje menzura i boca sa širokim grlom kapaciteta do 26 jedinica.

- Soxhlet ekstraktor

Poluautomatski sistem za ekstrakciju masti i pripremu uzoraka u širokom opsegu primene u analitici hrane, uzoraka životne sredine i drugim industrijskim segmentima sa 6 mesta.

Tehničke karakteristike:

- Broj uzoraka: 6 pozicija

- Displej: radna temperatura / podesivi parametri

- Reproduktivnost (RSD): ≤ 1%

- Obnovljivost rastvarača: minimum 50 %

- Broj programa: minimum 29

- Radna temperatura: od 100 do 260 °C

- Protok vode za hlađenje: 2 l/min

- Količina uzorka: od 0,5 do 15 g

- Zapremina rastvarača: od 30 do 100 ml

- Opseg podešavanja vremena trajanja programa: od 1 do 999 minuta

- Konstrukcija izrađena od nerđajućeg čelika obojena epoksidom

- Bezbednost: IP55 zaštita

- Dimenzije (ŠxVxD): 700x620x390 mm

- Težina: 40 kg

- Snaga: 950 W

- Minimum 6 kompleta pripadajuće staklene aparature za ekstrakciju

Dodatni i ostali uslovi za nabavku Soxhlet ekstraktora za ekotoksikološku laboratoriju

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne i ostale uslove za učešće u postupku javne nabavke i to:

- da je ovlašćen i predstavnik - distributer za Republiku Srbiju i da dostavi dokument kojim se to potvrđuje, izdat od strane proizvođača opreme

Dokaz: Važeći akt izdat od strane proizvođača opreme kojim se potvrđuje da je ponuđač ovlašćeni predstavnik - distributer proizvođača za Republiku Srbiju odnosno ovlašćeni prodavac

- da ponuđač ima minimum dva servisera u Republici Srbiji sa važećim sertifikatom za održavanje opreme koja se nabavlјa, izdatim od proizvođača. Serviser treba da izvrši osnovnu i aplikativnu obuku kadrova za rad na opremi.

Dokaz: Ponuđač prilaže fotokopiju važećeg sertifikata – potvrde, izdate od strane proizvođača ponuđenog uređaja, kojom  dokazuje da ima obučenog servisera i fotokopiju obrasca M-3a, M ili drugog odgovarajućeg obrasca, iz kojeg se vidi da je zaposleno lice prijavlјeno na penzijsko osiguranje u trenutku objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda, za svakog zaposlenog pojedinačno ili ukoliko je radno angažovan po drugom pravnom osnovu - dostaviti ugovor o radnom angažovanju u  skladu  sa Zakonom o radu ("Sl.glasnikRS", br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2018 - odluka SU) iz kojeg se vidi da je zaposleni radno angažovan u trenutku objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda u predmetnom postupku.

- da se obavezuje da bude sposoban da u narednih 7 godina može da pruži uslugu servisa i dobavlјanje rezervnih delova za opremu, a u skladu sa zakonskim procedurama za nabavku istih

Dokaz: Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će biti u mogućnosti da u narednih 7 godina može pružiti uslugu servisa i dobavlјanje rezervnih delova za opremu, a u skladu sa zakonskim procedurama za nabavku istih.

Tabela 1. Lista potrebnog nameštaja i opreme po prostorijama

| br. | Naziv | Opis osnovnih delova |  |  | Kol | Napomena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostorija 12 PRAONICA POSUĐA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Laboratorijska sudopera dvodelna kiselootporna | Dimenzije: 1500x700x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 Sudoperska korita od monolitne keramike (2 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.1 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Pomoćni sto | Dimenzije: 1900x1000x1000 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Sto za oceđivanje | Dimenzije: 1000x700x1000 mm, (±10%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Kolica dvotažna | Kolica dvoetažna - tehničke karakteristike definisane u Tački 9 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Mašina za pranje laboratorijskog posuđa | Spoljašnje dimenzije DxŠxV: 600 x 650 x 850 mm Mašina za pranje laboratorijskog posuđa - tehničke karakteristike definisane u Tački 14 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 19 PRIPREMA UZORAKA |  |  |  |  |  |
| 7 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x800x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – Tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - Tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x800x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 5 |  |  |
| 9 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1700x800x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1200x800x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa uzdignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom i dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 6 |  |  |
| 12 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 6 |  |  |
| 13 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 3 |  |  |
| 14 | Viseći ormarić | Dimenzije: 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 2 |  |  |
| 15 | Digestor | Unutrašnje dimenzije: 1500x900x2400 mm Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 18 ANALITIKA VODA |  |  |  |  |  |
| 16 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1800x600x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2300x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (napomena: 3 vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | Centralni laboratorijski sto | Dimenzije: 3770x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom- tehničke karakteristike definisane u tački 2.2 Radna površina sudopere: monolitna keramika sa podignutom ivicom (2 kom) - tehničke karakteristike definisane u tački 2 Sudoperska korita od monolitne keramike (2 kom) - tehničke karakteristike definisane u tački 7 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa jednim punim vratima i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 Metalna polica sa metalnim nosačima obloženim prevlakom - mešavinom epoksi-poliester praha postavljena duž celog centralnog stola Laboratorijski tuš za ispiranje očiju |  |  | 1 |  |  |
| 19 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1720x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 20 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1200x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 21 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2100x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1800x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 23 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x800x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 |  |  | 1 |  |  |
| 24 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 1 |  |  |
| 25 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 6 |  |  |
| 26 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 4 |  |  |
| 27 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 2 |  |  |
| 28 | Ormar | Dimenzije: 1200x400x2200 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
| 30 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 2 |  |  |
| 31 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 1 |  |  |
| 32 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 4 |  |  |
| 33 | Digestor | Unutrašnje dimenzije: 1800x900x2400 mm (±5%) Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 17 ELEKTROHEMIJA |  |  |  |  |  |
| 34 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 2 |  |  |
| 35 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 3200x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1(napomena: sa tri vertikalne nogare na zadnjem panelu) Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa jednim punim vratima i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 |  |  | 1 |  |  |
| 36 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x800x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 |  |  | 1 |  |  |
| 37 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 2 |  |  |
| 38 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 1 |  |  |
| 39 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 1 |  |  |
| 40 | Sigurnosni ormar | Dimenzije: 600x500x1900 mm (±5%) Sigurnosni ormari za skladištenje hemikalija, kiselina i baza - tehničke karakteristike definisane u Tački 12.1 |  |  | 1 |  |  |
| 41 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini . |  |  | 3 |  |  |
| 42 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 3 |  |  |
| 43 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 4 |  |  |
| 44 | Ormar | Dimenzije: 1200x400x2200 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 16 VAGE |  |  |  |  |  |
| 45 | Sto za analitičku vagu | Dimenzije: 1000x650x900 mm (±5%) Sto za analitičku vagu - tehničke karakteristike definisane u Tački 11 |  |  | 2 |  |  |
| 46 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 2 |  |  |
| 47 | Kolica dvoetažna | Kolica dvoetažna - tehničke karakteristike definisane u Tački 9 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 15 ANALITIKA NAMIRNICA |  |  |  |  |  |
| 48 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa uzdignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 . |  |  | 1 | . |  |
| 49 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 2500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa uzdignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 Sudoperska korita od monolitne keramike (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u tački 7.1 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 |  |  | 1 |  |  |
| 50 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2300x750x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom sa duplim zidom, za dovod (3 slavine) i odvod vode (1 korito)) |  |  | 1 |  |  |
| 51 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x750x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom sa duplim zidom, za dovod (3 slavine) i odvod vode (1 korito)) |  |  | 1 |  |  |
| 52 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 2 |  |  |
| 53 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 1 |  |  |
| 54 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 2 |  |  |
| 55 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 2 |  |  |
| 56 | Ormar | Dimenzije: 800x500x2200 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini |  |  | 3 |  |  |
| 57 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 2 |  |  |
| 58 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 1 |  |  |
| 59 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 |  |  | 1 |  |  |
| 60 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 4 |  |  |
| 61 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 15a RAZARANJE UZORAKA |  |  |  |  |  |
| 62 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom sa duplim zidom, za dovod (3 slavine) i odvod vode (1 korito)) |  |  | 1 |  |  |
| 63 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2200x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom sa duplim zidom, za dovod (3 slavine) i odvod vode (1 korito)) |  |  | 1 |  |  |
| 64 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 4 |  |  |
| 65 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 2 |  |  |
| 66 | Digestor | Unutrašnje dimenzije: 1800x900x2400 mm (±5%) Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 |  |  | 2 |  |  |
| 67 | Soxhlet ekstraktor | Soxhlet ekstraktor – tehničke karakteristike definisane u Tački 15 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 14 PRIPREMA ZA ANALIZU |  |  |  |  |  |
| 68 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 1400x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 |  |  | 1 |  |  |
| 69 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2900x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (tri vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 70 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1200x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 71 | Ormar | Dimenzije 800x400x2200 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
| 72 | Ormar niska forma | Dimenzije 1200x400x900 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa troje punih vrata i tri unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
| 73 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1800x700x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 |  |  | 1 |  |  |
| 74 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 1 |  |  |
| 75 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini |  |  | 3 |  |  |
| 76 | Pregradni nosač | Dimenzije: 3770x50x2200 mm (±5%) Pregradni nosač od PVC-a sa elementima stakla i vratima dimenzije 80mmx2000 mm od istog materijala |  |  | 1 |  |  |
| 77 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 3 |  |  |
| 78 | Digestor | Unutrašnje dimenzije: 1500x900x2400 mm (±5%) Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 13 OBRADA REZULTATA |  |  |  |  |  |
| 79 | Radni sto | Dimenzije: 3000x1000x750 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 |  |  | 1 |  |  |
| 80 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 2500x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini |  |  | 1 |  |  |
| 81 | Viseći ormarić | Dimenzije 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 3 |  |  |
| 82 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x700x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 |  |  | 1 |  |  |
| 83 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1200x400x900 mm (±5%) Komoda - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa troje punih vrata i tri unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
| 84 | Ormar niska forma | Dimenzije: 700x300x1200 mm (±5%) Komoda - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata i tri unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
| 85 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1600x400x1400 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa četvoro punih vrata i tri unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
| 86 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 11 PRIPREMA REAGENASA |  |  |  |  |  |
| 87 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2200x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom za dovod (3 slavine) i odvod (1 korito) vode sa duplim zidom) |  |  | 1 |  |  |
| 88 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 Sudoperska korita od monolitne keramike (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u tački 7.1 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 |  |  | 1 |  |  |
| 89 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 |  |  | 1 |  |  |
| 90 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 1 |  |  |
| 91 | Pokretni element | Dimenzije: 800x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 1 |  |  |
| 92 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 1 |  |  |
| 93 | Sigurnosni ormar | Dimenzije: 680x640x1980 mm (±5%) Sigurnosni ormari za skladištenje zapaljivih/eksplozivnih hemikalija - tehničke karakteristike definisane u Tački 12.2 |  |  | 2 |  |  |
| 94 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 2 |  |  |
| 95 | Digestor | Dimenzije: 1500x900x2400 mm (±5%) Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 10 ANALITIKA VAZDUHA |  |  |  |  |  |
| 96 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 2800x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (tri vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 |  |  | 1 |  |  |
| 97 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1300x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 98 | Viseći ormarić | Dimenzije: 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 3 |  |  |
| 99 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±10%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 2 |  |  |
| 100 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1000x600x900 mm (±5%) Komoda - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata |  |  | 2 |  |  |
| 101 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 2 |  |  |
| 102 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Prostorija 9 RAČUNARI |  |  |  |  |  |
| 103 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1400x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 |  |  | 1 |  |  |
| 104 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1700x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 . |  |  | 2 |  |  |
| 105 | Ormar | Dimenzije: 600x450x2250 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 bez vrata sa četiri unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
| 106 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1400x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa troje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 1 |  |  |
| 107 | Viseći ormarić | Dimenzije: 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 bez vrata sa jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 1 |  |  |
| 108 | Pokretni element | Dimenzije 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Prostorija 8 VAGE |  |  |  |  |  |
| 109 | Sto za analitičku vagu | Dimenzije: 900x650x900 mm (±5%) Sto za analitičku vagu - tehničke karakteristike definisane u Tački 11 |  |  | 2 |  |  |
| 110 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 7 INSTRUMENTALNE TEHNIKE GC |  |  |  |  |  |
| 111 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1800x700x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 |  |  | 2 |  |  |
| 112 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 1400x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 |  |  | 1 |  |  |
| 113 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 114 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1200x400x1250 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa troje punih vrata ispod i dve unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
| 115 | Ormar | Dimenzije: 1500x400x2200 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini i jedan deo sa otvorenim policama |  |  | 1 |  |  |
| 116 | Viseći ormarić | Dimenzije: 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 2 |  |  |
| 117 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa troje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 1 |  |  |
| 118 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke |  |  | 2 |  |  |
| 119 | Pokretni element 80x50 D | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Prostorija 6 INSTRUMENTALNE TEHNIKE ASV i AAS |  |  |  |  |  |
| 120 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 |  |  | 1 |  |  |
| 121 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 3000x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (napomena: 3 vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 122 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 123 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 1 |  |  |
| 124 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 3 |  |  |
| 125 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1200x400x1250 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa troje punih vrata i dve unutrašnje police podesive po visini |  |  | 1 |  |  |
| 126 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 1 |  |  |
| 127 | Napa 80x70 | Metalna napa – montirana na zid – ukupne dimenzije: 400x400x600 mm (±5%). Čelični limovi sa epoksidnom zaštitom minimalne debljine 1 mm |  |  | 1 |  |  |
| 128 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Prostorija 5 INSTRUMENTALNE TEHNIKE TLC i HPLC |  |  |  |  |  |
| 129 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2200x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (napomena: 3 vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 |  |  | 4 |  |  |
| 130 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini |  |  | 3 |  |  |
| 131 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa tri fioke |  |  | 1 |  |  |
| 132 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1100x200x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini |  |  | 1 |  |  |
| 133 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 |  |  | 2 |  |  |
| - Potpisivanjem potvrđujem da ispunjavam sve zahteve koje Naručilac navodi. - Mesto i datum: - ________________________ |  |  | - М.P. | - Potpis ovlašćenog lica ponuđača: - ______________________ |  |  |  |